LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

MODUL 5 Tugas

Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):  Saya Bagian Node 1

- Node 1 (Sensor DHT):

  - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.

  - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:

{"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}

Saya menerima pesan dari node 2 dan saya  mengirim pesan ke node 2 dan 3

- Node 2 (Sensor LDR):

  - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.

  - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:

{"tipe":"cahaya_node","adc":420}

Analisis Output Serial Monitor:

- [KIRIM MESH] {"tipe":"suhu_node","node":"Node-1","chipId":1415866082,"suhu":29.9,"kelembapan":73.6}

  - Ini adalah log dari Node 1 (atau node yang sedang Anda pantau pada Serial Monitor ini).

  - Node 1 berhasil membaca data dari sensor DHT (suhu 29.9 °C dan kelembapan 73.6%), mengemasnya ke dalam format JSON, lalu menyiarkannya (broadcast) ke jaringan mesh.

- [TERIMA DARI 1419618107]: {"tipe":"cahaya_node","node":"Node-2","chipId":1419618107,"adc":0}

  - Node ini juga berhasil menerima paket data dari node lain di dalam jaringan mesh—dalam hal ini dari Node 2.

  - Node 2 mengirimkan data cahaya dengan format JSON ("tipe":"cahaya_node"), di mana nilai adc bernilai 0

-   Komunikasi Mesh Berhasil: Jaringan nirkabel painlessMesh antar node berjalan dengan sangat baik karena Node 1 dapat mengirim data dan sekaligus menerima data dari Node 2 secara real-time.

-   Penyebab Nilai ADC 0: Nilai adc: 0 pada data Node 2 menunjukkan bahwa sensor LDR membaca kondisi yang sangat gelap gulita (atau ada jalur pin analog A0 yang terhubung langsung ke GND).

-   Jika ini adalah Node 3 (Hub Aktuator): Nilai ADC 0 ini sebenarnya berada di bawah ambang batas 300 (kondisi gelap). Jika ini terjadi pada Node 3, seharusnya Rule Engine langsung memicu LED untuk menyala (HIGH) karena syarat cahaya <300 sudah terpenuhi!

- Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):

  - Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).

  - Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):

    - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.

    - Evaluasi kondisi Rule Engine:

      - JIKA data suhu dari Node 1 bernilai di atas 31.0 Celcius ATAU nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai di bawah 300 (kondisi gelap), nyalakan LED (digitalWrite(ledPin, HIGH)).

      - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, matikan LED (digitalWrite(ledPin, LOW)).

Hasil dari node 3

  - Eksperimen Ketahanan Jaringan (Multi-Hop dan Self-Healing):

    - Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.

    - Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.

    - Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (multi-hop relay) Node 2.

    - Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui callback changedConnectionCallback().